材料系应急喷淋洗眼器使用规定

应急喷淋洗眼器是安全和劳动保护必备的设备，是接触酸、碱、有机物等有毒、腐蚀性物质场合必备的应急、保护设施，当发生意外伤害事故时，通过本产品的快速喷淋、冲洗，把伤害程度减轻到最低限度。具体使用要求：

1、只允许作为事故发生时应急使用，平时严禁在常规情况下使用，如洗浴；

2、器具支架或放置点旁严禁悬挂、堆放物品；

3、供水总阀必须常开，不得关闭；洗眼与喷淋不应该在同一个平面，喷淋在洗眼左侧转动45-90角度；

4、需要冲淋时，请向下拉冲淋开关拉手，冲淋阀门开启，向上推冲淋开关拉手，冲淋阀门关闭。

5、如需洗眼时，请按顺时针方向推动洗眼开关推板，洗眼阀门开启，按逆时针方向拉回推板，洗眼阀门关闭。

6、发生事故时，受害人必须根据有害物质的侵害程度选择冲淋时间，喷淋头至少持续5或10min，眼部和脸部的清洗至少持续15min。