浙江大学材料系实验室突发事件应急处理预案

第一章 总  则

1、根据《关于开展实验室安全专项整治实施意见》文件精神和专项整治活动要求，深入贯彻落实“安全第一，预防为主”方针，提高材料系处置实验室安全事故的能力和水平，特制定本预案。

2、材料系实验室涉及易燃易爆化学品、高压气体、强酸强碱、有毒药品、精密及大型仪器等，在使用和保管过程中，稍有不慎，便将造成不可挽回的重大损失。实验室应具备必要的技术防范手段，责任到人，对实验室可能引发的灾害性事故，具有充分的思想准备和应变措施，确保实验室在发生事故后，能科学有效地实施处置，切实有效地降低和控制安全事故的危害。

第二章 组织机构

为了更好的做好突发事件的应急救援工作，做到各负其责，材料系成立实验室突发事件应急工作领导小组：

组  长：系主任系、党委副书记

副组长：分管安全工作副系主任、综合办公室主任

组员及职责：

实验室主任（负责应急处理的技术保障）

实验室秘书（负责应急处理的事务协调）

第三章 应急处理工作的实施

一、事故防范制度

1、材料系成立实验室突发事件应急工作领导小组，明确分工。每学期应至少召开一次会议，安排落实各项工作；定期检查监督各研究所实验室工作，发现问题及时整改。

2、建立健全安全管理规章制度，完善安全责任体系，坚持“谁使用，谁管理，谁负责”的原则，责任到人。

3、系里按照学校相关规定进行定期安全检查，消除安全隐患、死角，对发现的问题要及时予以协调和解决。各实验室应做好日常检查工作，在每次实验室开放使用前要检查电路、电器、水管、多媒体设备等各类硬件设施，及时发现安全隐患，并做到及时处理，及时报告。每天下班前应关闭所有的水、电、通风系统等；大型仪器管理人员严格按规范操作管理，确保安全。

4、实验室中各类实验器材、化学药品等的使用应严格按照学校、系有关管理规定。实验技术人员应经常检查实验器材、化学药品的安全情况，及时清理过期的药品。危险、有毒药品从严管理，剧毒药品采用保险箱存放，严格执行“五双”管理制度。平时要经常检查有危险、有毒药品保管室（柜）的安全情况，出现异常情况，立即报告相关负责人。

5、教师应学习研究有关实验室安全的知识，同时在理论教学和实验中对学生进行安全知识教育、教会学生如何正确使用实验设备和实验操作，教会学生在突发事故发生时如何自我保护、相互救援、安全撤离。

6、实验室中常备有效灭火器、沙桶和简单医药箱，楼顶水箱能保证24小时不间断供水。

二、事故报告程序

1、在事发时现场教师、实验员应迅速组织、指挥，切断事故源，尽量阻止事态蔓延、保护现场；及时有序地疏散学生等人员，对现场已受伤人员作好自助自救、保护人身及财产安全。

2、工作人员应立即报告本单位主管领导，同时报告保卫处。由保卫处立即通报党委办公室、校长办公室和各职责部门，并立即安排人员实施事故现场警戒和管制、了解情况，相关部门人员应立即赶到现场。

3、由保卫处向学校主管领导汇报，并根据事故的严重性确定是否启动“浙江大学突发公共事件应急预案”。

三、事故应急处理措施

1.火灾应急处理

- 发现火灾事故时，发现人员切勿惊慌，要迅速、及时通知相关负责人，拨打消防119电话报警，并立即切断电源或通知相关部门切断电源。报警时，要讲明火灾或爆炸的地点、燃烧物的种类和数量，火势情况，报警人姓名、电话等详细情况。

- 负责人接报后，应立即通知医疗、安全保卫及安全消防员等人员一起赶赴火场展开工作。

- 根据火灾类型，采用不同的灭火器材进行灭火。

① 固体可燃材料的火灾，包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等，一般采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。

② 易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品引发的火灾。首先应切断可燃液体的来源，同时将燃烧区容器内可燃液体排至安全地区，并用水冷却燃烧区可燃液体的容器壁，减慢蒸发速度；及时使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。对于可燃气体应关闭可燃气阀门，防止可燃气发生爆炸，然后选用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器灭火。

③ 带电电气设备引发的火灾。首先应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。

④ 可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等引发的火灾。钠和钾的火灾切忌用水扑救，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等。

- 烧伤急救处理

① 烧伤发生时，用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

② 衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。身上起火时切勿惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。

③ 烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。

2.触电应急处理

- 发生触电事故时，应迅速关闭开关，切断电源。 若电源开关较远时，用绝缘物品挑开或切断触电者身上的电线、灯、插座等带电物品。也可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。

- 触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。切勿摇动伤员头部呼叫伤员。

- 抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并联系校医院急救服务或打120急救电话。

3.化学灼烧、中毒和气体爆炸应急处理

- 化学强腐蚀烫、烧伤（如浓硫酸）事故发生后，应迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗，或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。对眼部烫、烧伤后，立即用纯净水洗涤（不得用水直冲眼部）眼睛，并及时送医院诊治。

- 化学药品（气、液、固体）引发的中毒事故发生后，应立即用湿毛巾捂住嘴、鼻，将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，送医务人员治疗。也可通过排风、用水稀释等手段减轻或消除环境中有毒物质的浓度，必要时拨打120急救电话，保护好现场。

- 化学危险气体爆炸事故发生时，应马上切断现场电源、关闭气源阀门，立即将人员疏散，并将其他易爆物品迅速转移，用室内配备的灭火器扑火，同时拨打火警电话119。

4.触电应急处理

- 发生触电事故时，应迅速关闭开关，切断电源。 若电源开关较远用绝缘物品挑开或切断触电者身上的电线、灯、插座等带电物品。也 可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

- 触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。切勿摇动伤员头部呼叫伤员。

- 抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并联系校医院急救服务或打120急救电话。

5.实验室盗窃事故应急处理

- 实验室物品失窃事故发生后，及时向学校保卫处报警。

- 在保卫人员到来前，安排人员保护好案发现场。。

- 积极协助保卫人员勘察现场，为侦破案件提供条件。

第四章  其  它

一、对外宣传

有媒体介入采访时，由学校党委宣传部负责接待采访及安排发言。

二、事故调查和处理

1、由保卫处负责调查事故发生的原因。

2、系及有关研究所实验室要积极配合调查工作。

3、应急状态终止后，有关责任单位要根据事故调查原因，认真写出整改报告。

4、对于负有人为责任的人员，要依法承担赔偿责任，或给予行政处分，构成犯罪的要依法追究刑事责任。

三、应急处理联系电话

保卫处：88206110（紫金港）、87951110（玉泉）、88273110（西溪）、

实验室处计量与安全办：87951995

系党政办公室：87951237、87953143

后勤管理处：88981195

校医院：87951433

紧急电话：匪警：110        火警：119       急救：120